白银市住房和城乡建设局

关于全市预拌混凝土质量专项督查的通报

各县（区）住房和城乡建设局，白银高新技术产业园区规划建设局，各预拌混凝土生产企业：

为贯彻落实《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》，进一步加强对预拌混凝土质量的全过程有效监督管理，规范全市预拌混凝土的生产和使用，促进预拌混凝土生产企业提高产品质量，保障建设工程质量，白银市住房和城乡建设局印发了《白银市预拌混凝土质量专项督查实施方案》（白建发〔2019〕459号），根据督查安排部署，从2019年11月19日至12月5日，我局在各县区建设行政主管部门全面检查和各预拌混凝土企业自查自纠的基础上，对全市范围内共25家预拌混凝土生产企业进行了质量专项督查，现将专项督查情况通报如下：

- 督查总体情况

此次督查抽取专家成立了两个专项督查组，对每一家预拌混凝土生产企业供货现场随机抽取1-2个项目进行混凝土构件回弹检测并记录原始数据，本次督查总共抽测23项在建工程，回弹结果均符合设计强度要求。

两个督查组共检查预拌混凝土生产企业25家，其中停产3家，下发问题清单和整改通知书44份；对各预拌混凝土生产企业的原材料进行了随机取样检测，共抽取水泥、砂、石原材料试样各9份，经委托第三方检测机构检测，试验结果均为合格。

- 总体评价

根据本次督查情况，各县（区）建设行政主管部门能够贯彻落实国家、部、省有关的法律法规，对辖区内的建设工程混凝土质量高度重视，监管成效显著，各县（区）能根据实际情况制定严格有效的质量监管措施，注重源头治理，确保混凝土实体强度100%达到设计要求。均建立了不合格企业曝光机制，切实履行监管职责。

本次专项督查与建筑行业“扫黑除恶”专项斗争行动紧密结合，各预拌混凝土生产企业高度重视，认真组织，深入摸排，提交了企业“扫黑除恶”排查报告，目前均没有发现企业存在涉黑涉恶问题。督查组要求企业要进一步增强“扫黑除恶”斗争意识，规范质量行为，营造良好生产氛围。

总体来看，我市预拌混凝土生产企业产品质量控制情况较好，大部分预拌混凝土生产企业能认真贯彻国家及省有关标准规范规定，企业质量意识正在逐步加强，混凝土生产工艺和设备日趋完善，全市预拌混凝土的质量总体处于受控状态。但是也有部分企业存在质量管理体系不健全、技术人员短缺、资料台账不规范不齐全、质量控制把关不严、试验检测不规范、自查自纠工作流于形式等问题，亟需进一步加强管理，提高质量管理水平。

- 存在的具体问题

（一）质量管理体系方面

一是内部质量管理体系不健全，虽然大部分企业设置了质量管理机构及专职质量管理人员，但是日常管理松散，只是简单的生产运输管理，甚至一些企业的技术负责人也是形同虚设，企业内部质量技术管理仅仅依靠试验室来进行，缺乏系统有效管理；二是部分企业质量管理制度落实不到位，企业质量管理制度缺乏可实施性和指导性，在生产质量控制中也未能严格执行，流于形式，部分企业质量管理定期检查和日常检查记录不完整、不规范；三是部分企业根据《白银市预拌混凝土质量专项督查实施方案》（白建发〔2019〕459号）的要求开展自查自纠的工作不严不实，自检记录内容不全，缺乏针对性和可操作性。

（二）专项试验室管理方面

一是部分试验室试验检测能力与企业生产经营状况不匹配，检测人员配备不足，技术人员紧缺，流动性大，特别是业务能力强，经验丰富的技术人员，尤为紧缺。检测人员对检测标准、规范不熟悉，不能熟练操作检验设备，未严格按照相关标准进行检测，部分企业检测数据未上传，有个别企业试验室主任未能履行好质量管理职责，平时仅有1～2名检测人员在岗，原材料检验检测疲于应付，造成资料台账出现很多问题，无法满足生产实际需要，部分企业还存在试验人员无证上岗的现象；二是部分企业试验室检测环境较为简陋，检测条件不符合要求，存在试验室功能分区不合理，试验设备安装不规范等现象，设备使用记录未做或信息不全；三是部分企业标准养护室不规范，养护室内试块堆放混乱，试块标识不清或无标识，试块编号不规范，存在超龄期试块；四是部分原材料检验台账与原始记录不符，混凝土抗渗检测报告与设备使用记录不符，预拌混凝土出厂合格证参数填写不正确，试验检测资料管理不规范，资料内容不齐全或填写不规范，可追溯性差。

（三）原材料质量控制方面

一是部分企业未严格按标准规范要求对原材料进行复检，检验项目不符合检测规范要求（例如部分企业粉煤灰检测未执行新标准，检测项目不全），检测原始记录不规范，设备使用记录与原始记录不符的情况比较普遍，尤其是外加剂检测不符合规范要求的情况较普遍（例如大部分企业膨胀剂、防冻剂等未按要求进行复试）；二是未按规范要求对原材料进行留样，水泥、粉煤灰等留样标识信息不全，封样不规范，留样信息与检测报告内容不匹配；三是原材料贮存管理不规范，无材料标识牌或者标识内容不全，料仓分界不清造成原材料混仓。

（四）混凝土配合比管理方面

一是配合比试配过程不规范，部分配合比计算过程引用参数不正确，试配过程资料不齐全；二是配合比未经技术负责人审批确认即投入使用；三是混凝土生产配合比未根据原材料的变化（例如砂含水率）及时进行调整和记录，或者在无试验数据的前提下随意调整生产配合比，配合比控制程序不规范，配合比执行管理上存在漏洞；四是部分企业抗渗或抗冻等特殊要求混凝土配合比试配资料不齐全。

（五）生产质量控制与管理方面

一是混凝土配合比使用不规范。部分企业拌合楼生产时所使用配合比与试验室所确定的配合比不一致，随意调整配合比，实际使用配合比无试配记录；二是生产过程质量控制程序不完善，企业内部对砼生产部门缺乏有效的监督和管理；三是部分企业没有对混凝土强度情况定期进行统计分析，或有统计分析但没有根据分析结果提出改进措施。四是大体积混凝土施工方案内容不完备，混凝土使用说明书欠缺或内容不全，冬季施工方案热工计算欠缺，预拌混凝土质量保证措施欠缺，部分企业预拌混凝土无应急预案。

（六）出厂检验管理方面

一是部分企业未严格按照规范要求留置混凝土试件，存在留置数量不足，留置台账不规范等现象；二是未严格按规范要求对出厂混凝土坍落度及经时损失进行检测；三是出厂混凝土记录与试验原始记录和留置台账不匹配（例如抗渗混凝土）；四是混凝土出厂合格证及发货单内容没有严格按《建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2016）及《预拌混凝土》（GB/T14902）的要求进行填写，内容填写不齐全或填写有误，部分企业未能及时给施工现场提供预拌混凝土出厂合格证。

- 下一步工作要求

- 督查整改要求

针对本次督查发现的问题，各县（区）监管部门按照整改时限和要求，认真督促抓好整改落实工作，确保每一项问题逐条整改到位，并将整改情况及时上报白银市住房和城乡建设局；各预拌混凝土生产企业要务必以这次督查为契机，继续深入查找问题，把自查自纠工作落实好，建立常态化质量管理机制，认真落实生产企业质量主体责任；要本着为人民生命财产安全高度负责的态度，切实加强人员管理培训，采取积极有效措施，加强专项试验室建设，树立质量第一责任意识，从源头真正确保预拌混凝土质量。

- 加强组织领导，落实监管责任

白银市住房和城乡建设局将继续加强对全市预拌混凝土质量的监督管理和指导，按照“双随机、一公开”的方法，定期或不定期开展预拌混凝土质量专项督查，对违反规定生产、运输、使用预拌混凝土以及试验检测弄虚作假的行为依法严肃查处，定期向社会公布不合格预拌混凝土生产企业名单，促进全市预拌混凝土行业有序健康发展。各县（区）建设行政主管部门要进一步贯彻落实《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》，加强预拌混凝土质量管理工作，规范预拌混凝土生产和使用行为，认真落实监管责任，进一步完善监管制度，加大对施工现场的检查频次，日常检查中加强实体质量抽测，对商砼企业出具的预拌混凝土出厂合格证和配合比报告要严格检查，通过加强对监理单位的监管，要求监理旁站人员对进入现场的混凝土坍落度基及时进行实测。要进一步加大监督和问责力度，形成政府监管与现场管理有效联动机制，确保混凝土施工质量。

- 深入分析原因，加强质量管控

各预拌混凝土生产企业要进一步健全质量管理体系并确保落实到位，进一步充实质量管理人员，加强原材料质量管理并按规定留样复试；重视对技术人员的专业知识和实际操作技能的培训，加大企业专项试验室软硬件能力建设力度，加强检测信息化建设，及时上传检测数据，及时更新规范标准，资料台账运转完备齐全，强化生产全过程质量控制，严把混凝土出厂检验关，各方力量上下协作、密切配合，切实促进预拌混凝土质量稳步提升。

附件：全市预拌混凝土质量专项督查问题整改通知书汇总表

白银市住房和城乡建设局

2019年12月6日

附件：

全市预拌混凝土质量专项督查问题整改通知书汇总表

| 序号 | 责任单位 | 整改通知书 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会宁县金宏源建材有限公司 | 白建整书2019-1-001号 | 1.检测人员对检测标准、规范不熟悉，未严格按照相关标准进行检测；2.部分原材料检验台账与原始记录不符；部分原材料留样信息不准确；3.预拌混凝土出厂合格证参数填写不正确，混凝土抗渗检测报告与设备使用记录不符；4.部分预拌混凝土发货单无出厂坍落度实测值。 |
| 2 | 甘肃达源商砼有限公司 | 白建整书2019-1-002号 | 1.水泥、粉煤灰留样标识信息不全，封样不规范；用于配置预拌混凝土的粗、细骨料未分仓贮存；水泥设备使用记录与原始记录不符，试验时间与委托时间倒置；2.混凝土抗渗性能检验与设备使用记录不符；预拌混凝土出厂合格证出具错误；3.专项试验室资料不完善，技术人员业务水平相对薄弱；4.大体积混凝土施工方案内容不完备，冬季施工方案热工计算欠缺；预拌混凝土质量保证措施欠缺，预拌混凝土无应急预案；5.混凝土标养室试块成垛摆放，存在超龄期试块。 |
| 3 | 白银盛宏混凝土有限公司 | 白建整书2019-1-003号 | 1.个别执行试验标准存在过期现象（粉煤灰检测报告使用标准过期）；2.留置的样品标识信息不全，且不规范；3.试验检测设备、仪器无使用记录；4.原始记录修改不规范、签字不全；5.检测报告存在代签现象； 6.混凝土发货单内容不全；7.预拌混凝土出厂合格证抗压强度评定方法、统计结果数据不正确。 |
| 4 | 白银市白银区第二建筑工程公司商砼分公司 | 白建整书2019-1-004号 | 1.生产设备、试验检测仪器设备未按规定进行周期性检定、校准；2.部分执行试验标准、规范过期，未及时更新；3.原始记录修改不规范；留置的样品标识信息不全且不规范；4.水泥、粉煤灰、混凝土配合比原始记录试验人员与检测报告不相符（报告编号：F19-01，19-XC-01）；5.检测报告存在代签现象； 6.预拌混凝土出厂合格证统计结果数据不正确；7.混凝土发货单坍落度数据不准确。 |
| 5 | 甘肃佳兴建材有限公司 | 白建整书2019-1-005号 | 1.部分检测仪器未按规定进行周期性检定、校准；2.部分执行试验标准、规范过期，未及时更新； 3.留置的样品标识信息不全；4.检测原始记录的更改不规范；5.检测报告存在代签现象； 6.混凝土发货单内容不全；7.未及时向需方出具预拌混凝土出厂合格证。 |
| 6 | 白银中厦建材有限公司 | 白建整书2019-1-006号 | 1.混凝土配合比原始记录填写不完整；2.预拌混凝土膨胀剂未按规定实行进场检验或委托复检。 3.水泥检测报告凝结时间与原始记录参数不一致；留样记录与原始记录不相符；4.抗渗试验未按规范要求进行检测；5.留置的样品标识信息不全且不规范；6.混凝土发货单内容不全。 |
| 7 | 白银市汇荣商品混凝土有限公司 | 白建整书2019-1-007号 | 1.检测员岗位证书过期后未按规定重新考核取证；2.生产设备、试验检测仪器设备未按规定进行周期性检定、校准；3.原始记录填写不规范；检测报告存在代签现象；4.混凝土试块标识信息不全；抗渗试验未按标准要求进行检测；5.部分执行试验标准、规范过期，未及时更新；6.预拌混凝土无出厂坍落度检测台账记录。 |
| 8 | 白银建兴混凝土有限公司 | 白建整书2019-1-008号 | 1.原始记录审核签字不全；水泥检测报告与原始记录不符；2.混凝土冬季配合比原始记录填写不全； 3.粉煤灰性能检测报告评定依据与评定标准不符；4.混凝土发货单内容不全；5.预拌混凝土出厂合格证抗压强度统计评定不准确。 |
| 9 | 甘肃铜城工程建设有限公司混凝土公司 | 白建整书2019-1-009号 | 1.混凝土配合比设计部分强度等级没有计算过程；部分执行试验标准、规范过期，未及时更新；2.进场生产原料台账未按原料品种划分，且项目不全；3.混凝土冬季施工方案热工计算不明确；4.混凝土大体积施工方案不完备；5.混凝土发货单信息填写不全。 |
| 10 | 靖远振宪建材有限责任公司 | 白建整书〔2019〕2-1 号 | 1、冬季施工方案可操作性不强，交底记录未签字；2、无搅拌机校称记录；3、无钢板尺、坍落度桶检测报告；4、对原材料碱含量未检测。 |
| 11 | 白银万荣商砼有限责任公司 | 白建整书〔2019〕2-2号 | 1、留样间杂乱，样品留置不符合规范要求，未设置防潮措施，样品有过期存放的现象；2、无冬季施工方案，无混凝土的出机测温记录；3、养护室摆放过期试块，存在代做试块嫌疑；4、无企业质量管理资料及生产技术方案；5、试验室房间配置不足，试验仪器摆放不科学。 |
| 12 | 甘肃交建德丰建材有限公司 | 白建整书〔2019〕2-3 号 | 1、由于中央环保督查企业存在环保问题，企业于9月下旬停产整改； 2、试验仪器设备校验已过期； 3、配合比、开盘鉴定、原来聊检测等试验记录、试验报告存在填写不规范现象。 |
| 13 | 甘肃华能工程建设有限公司商砼分公司 | 白建整书〔2019〕2-4号 | - 企业管理制度需补充完善；2、现行规范配备不齐全；3、无生产技术方案，方案未进行技术交底； 4、水泥、粉煤灰未进行氯离子、碱含量检测。 |
| 14 | 甘肃星源建筑工程有限公司 | 白建整书〔2019〕2-5 号 | 1、企业自查自纠未建立台账，无整改资料；2、试验室仪器设备检测报告不齐全；3、企业质量管理资料需补充完善；4、现行规范配备不齐全；5、生产技术方案需补充完善；6、留样间有存放过期粉煤灰的现象；7、无原材料氯离子、碱含量检测报告；8、料场砂石堆放不规范，未分隔，存在混料现象。 |
| 15 | 白银喜喜洋商砼有限公司 | 白建整书〔2019〕2-6 号 | 1、试验室主任未在岗履职；2、无大体积混凝土专项方案，材料管理制度编制不详细，操作性不强； 3、砂石料场设置不规范，未分仓，存在混料现象；4、配合比设计不全（C20P6、C35P8、C40P8、C45P8未进行设计配比）；且配合比设计未按照不同水泥厂家进行试配；5、无砂、石含水率检测记录、无测温记录；6、无原材料碱含量检测报告；7、现行规范配备不齐全；8、无预拌混凝土不合格处理台账； 9、试验人员业务能力有待加强。 |
| 16 | 白银神久商业砼有限公司 | 白建整书〔2019〕2-7号 | 1、砂石料场正在建设中，目前还未分仓；2、自查自纠工作未建立台账；3、企业管理制度、岗位责任制编制需完善；4、砂石含水率检测频次需增加；5、部分试验设备未进行检定；6、冬季施工、大体积等专项方案编制不详细，无测温记录；7、原材料碱含量未检测。 |
| 17 | 景泰县华玉建材有限公司 | 白建整书〔2019〕2-8号 | 1、四名试验员中一名上岗证为甘肃省一建，企业还未签订劳务合同，无社保证明；2、水泥试验室未安装空调、水龙头等设施；3、标养室存放养护多组无任何标识试块；4、砂石料场未进行分仓，存在混料现象；5、企业岗位责任制需重新建立；6、发货单填写不规范；7、现行规范、技术标准配备不齐全； 8、原材料进场检测记录登记记录不全；9、原始记录未签字。 |
| 18 | 景泰宝泰商砼有限责任公司 | 白建整书〔2019〕2-9号 | 1、样品室留放大量过期样品；2、标养室部分混凝土抗压、抗渗试块标识不明；3、企业质量保证体系不健全、岗位责任制制定不详细、自查自纠工作需认真落实；4、大体积、冬季施工混凝土使用说明书编制不详细；5、现行规范、技术标准配备不齐全；6、粉煤灰复试报告试验依据标准已过期；7、未编制生产技术方案，原材料进厂检验制度编制不详细。 |
| 19 | 景泰县辉煌新型预制有限责任公司 | 白建整书〔2019〕2-10 号 | 1、现行法律法规、技术标准配备不齐全；2、技术方案、检验制度编制不详细；3、水泥、粉煤灰、减水剂的碱含量未检测；4、缺少钢筋锈蚀仪。 |
| 20 | 景泰县鸿达商品混凝土有限公司 | 白建整书〔2019〕2-11 号 | 1、样品留放室、标养室留有过期样品及试块；2、砂石料场分仓墙体太低，存在混料现象；3、计量仪器检测不齐全；4、岗位责任制、企业管理制度、原材料检测制度、企业自查自纠工作台账需补充完善； 5、大体积混凝土等专项技术方案编制不详细；6、无砂石含水率检测记录；7、校称记录需规范。 |
| 21 | 景泰县阳光建材有限公司 | 白建整书〔2019〕2-12 号 | 1、混凝土抗压试块标识不明；2、试验室试验人员技术能力有待加强；3、企业岗位责任制、技术方案、自查自纠台账需补充整改完善；4、现行法律法规、技术标准配备不齐全；5、未建立不合格品台账； 6、原始记录填写不规范。 |
| 22 | 甘肃亿丰建材有限公司 | 白建整书〔2019〕2-13 号 | - 企业管理制度需建立完善；2、水泥试验室试验环境需规范；3、试验仪器设备在企业生产运营前应检定合格。 |